# README проекта

## Контроллер шаговых двигателей на STM32G4 (2 оси, UI + DM556)

## 1. Назначение проекта

Данный проект представляет собой универсальный контроллер управления двумя шаговыми двигателями, построенный на микроконтроллере STM32G4.

Контроллер:

- генерирует сигналы STEP / DIR / ENA для двух внешних драйверов DM556;

- имеет пользовательский интерфейс (OLED SSD1306 + 4 кнопки);

- поддерживает ручное задание параметров движения (шаги, скорость, микрошаг);

- реализует плавный профиль скорости (S-curve);

- имеет аппаратный вход E-STOP;

- полностью отделяет логику управления от силовой части.

Силовые драйверы (DM556) подключаются внешне, что повышает надёжность и ремонтопригодность системы.

## 2. Архитектура проекта

Проект построен по модульному принципу.
Каждый функциональный блок вынесен в отдельный .c / .h файл.

Core/

├── Inc/

│   ├── axis.h            // Ось движения (профили, шаги)

│   ├── motion.h          // Диспетчер движения (2 оси)

│   ├── driver.h          // Управление ENA и microstep

│   ├── buttons.h         // Кнопки (антидребезг, repeat)

│   ├── menu.h            // Меню и логика UI

│   ├── ui.h              // Отрисовка экранов OLED

│   ├── oled_ssd1306.h    // Низкоуровневый драйвер SSD1306

│   ├── potentiometer.h  // Потенциометр (ADC)

│   ├── estop.h           // Аварийная остановка

│   ├── safety.h          // Логика безопасности

│   └── stepdir.h         // Внешний STEP/DIR (опционально)

│

├── Src/

│   ├── axis.c

│   ├── motion.c

│   ├── driver.c

│   ├── buttons.c

│   ├── menu.c

│   ├── ui.c

│   ├── oled_ssd1306.c

│   ├── potentiometer.c

│   ├── estop.c

│   ├── safety.c

│   ├── stepdir.c

│   └── main.c            // Точка входа, инициализация

## 3. Описание основных программных модулей

### 3.1 axis.c / axis.h — Ось движения

Отвечает за:

- генерацию STEP импульсов;

- управление направлением;

- расчёт скорости;

- плавный разгон и торможение (S-curve);

- учёт позиции (position) и оставшихся шагов (remaining).

Функции:

- Axis_Init()

- Axis_MoveSteps()

- Axis_Tick() ← вызывается из TIM6 (20 кГц)

- Axis_EmergencyStop()

### 3.2 motion.c / motion.h — Диспетчер движения

Отвечает за:

- запуск движения одной или двух осей;

- режим “link motors”;

- блокировку старта при занятости;

- общую остановку и аварийную остановку.

Функции:

- Motion_Init()

- Motion_Move()

- Motion_StopAll()

- Motion_IsBusy()

- Motion_EStop()

### 3.3 driver.c / driver.h — Управление драйверами

Отвечает за:

- управление сигналами ENA;

- управление линиями microstep (MS1/MS2/MS3);

- аварийное отключение драйверов.

Функции:

- Driver_Init()

- Driver_Enable()

- Driver_Disable()

- Driver_DisableAll()

- Driver_SetMicrostepByAxis()

⚠️ В варианте с DM556 линии MS могут не использоваться (микрошаг задаётся на самом DM556).

### 3.4 menu.c / menu.h — Меню и логика управления

Центральный модуль логики UI.

Поддерживает страницы:

- MOVE — задание шагов и запуск движения;

- SETTINGS — microstep, link motors, enable drivers;

- STATUS — POS / REM / скорость / RUN-IDLE / E-STOP.

Реализует:

- подтверждение старта (READY → RUN);

- индикацию завершения (DONE, 2 секунды);

- атомарное чтение position/remaining из осей.

### 3.5 ui.c / ui.h — Отрисовка OLED

Отвечает только за визуализацию:

- текст;

- курсоры;

- экраны меню и статуса.

Никакой логики управления здесь нет.

### 3.6 buttons.c / buttons.h — Кнопки

- антидребезг;

- удержание;

- автоповтор.

Используется в Menu_Update().

### 3.7 potentiometer.c / potentiometer.h — Потенциометр

- чтение ADC;

- масштабирование;

- используется как ограничение max_speed.

### 3.8 estop.c / estop.h — Аварийная остановка

- фиксирует факт аварии;

- блокирует движение;

- отключает драйверы.

Вызывается из EXTI прерывания.

### 3.9 safety.c / safety.h — Безопасность

Надстройка над E-STOP:

- хранит состояние системы;

- используется для UI и блокировок.

## 4. Таблица сигналов (GPIO → DM556)

### 4.1 Общая концепция подключения DM556

- Все входы DM556 — оптопары.

- Питание оптовходов: +5V_OUT с платы.

- Управление “минусами” через open-drain / open-collector (транзисторы).

- ENA управляемый программно и при E-STOP.

### 4.2 Таблица сигналов — мотор 1 (DM556 #1)

| GPIO STM32 | Назначение | Назначение на DM556 | Разъём |
| --- | --- | --- | --- |
| PA8 | STEP_M1 | PUL- | J_M1 |
| PA9 | DIR_M1 | DIR- | J_M1 |
| PB0 | EN_M1 | ENA- | J_M1 |
| — | +5V_OUT | PUL+ / DIR+ / ENA+ | J_M1 |
| — | GND | GND | J_M1 |

### 4.3 Таблица сигналов — мотор 2 (DM556 #2)

| GPIO STM32 | Назначение | Назначение на DM556 | Разъём |
| --- | --- | --- | --- |
| PA10 | STEP_M2 | PUL- | J_M2 |
| PA11 | DIR_M2 | DIR- | J_M2 |
| PB1 | EN_M2 | ENA- | J_M2 |
| — | +5V_OUT | PUL+ / DIR+ / ENA+ | J_M2 |
| — | GND | GND | J_M2 |

### 4.4 Рекомендуемый разъём к каждому DM556

Минимум 6 пинов:

1  +5V_OUT

2  GND

3  STEP-

4  DIR-

5  ENA-

6  GND

(двойной GND повышает помехоустойчивость)